# ODrive Instructions

Commands:

- odrv0.axis0.motor.config.current_lim = 10

- odrv0.axis0.controller.config.vel_limit = 2

- odrv0.config.brake_resistance = 2

- odrv0.axis0.motor.config.pole_pairs = 4

- odrv0.axis0.motor.config.torque_constant = 0.5

- odrv0.axis0.motor.config.motor_type = 0

- odrv0.axis0.encoder.config.cpr = 24

- odrv0.save_configuration()

- odrv0.axis0.encoder.config.mode = ENCODER_MODE_HALL

- odrv0.axis0.encoder.config.cpr = 24

- odrv0.axis0.encoder.config.calib_scan_distance = 150

- odrv0.save_configuration()

- odrv0.reboot()

- odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_MOTOR_CALIBRATION

- odrv0.axis0.motor

- Check for no errors – 0

- odrv0.axis0.motor.config.pre_calibrated = True

- odrv0.axis0.encoder

- Check for no errors

- odrv0.save_configuration()

- odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL

- odrv0.axis0.controller.input_vel = 2

- odrv0.reboot() – Run to stop

odrv0.axis0.motor.config.current_lim = 10

odrv0.axis0.controller.config.vel_limit = 2

odrv0.config.brake_resistance = 2

odrv0.axis0.motor.config.pole_pairs = 4

odrv0.axis0.motor.config.torque_constant = 0.5

odrv0.axis0.motor.config.motor_type = 0

odrv0.axis0.encoder.config.cpr = 24

odrv0.save_configuration()

odrv0.axis0.encoder.config.mode = ENCODER_MODE_HALL

odrv0.axis0.encoder.config.cpr = 24

odrv0.axis0.encoder.config.calib_scan_distance = 150

odrv0.save_configuration()

odrv0.reboot()

odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_MOTOR_CALIBRATION

odrv0.axis0.motor

odrv0.axis0.motor.config.pre_calibrated = True

odrv0.axis0.encoder

odrv0.save_configuration()

odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL

odrv0.axis0.controller.input_vel = 2

odrv0.reboot()

odrv0.axis1.motor.config.current_lim = 10

odrv0.axis1.controller.config.vel_limit = 2

odrv0.config.brake_resistance = 2

odrv0.axis1.motor.config.pole_pairs = 4

odrv0.axis1.motor.config.torque_constant = 0.5

odrv0.axis1.motor.config.motor_type = 0

odrv0.axis1.encoder.config.cpr = 24

odrv0.save_configuration()

odrv0.axis1.encoder.config.mode = ENCODER_MODE_HALL

odrv0.axis1.encoder.config.cpr = 24

odrv0.axis1.encoder.config.calib_scan_distance = 150

odrv0.save_configuration()

odrv0.reboot()

odrv0.axis1.requested_state = AXIS_STATE_MOTOR_CALIBRATION

odrv0.axis1.motor

odrv0.axis1.motor.config.pre_calibrated = True

odrv0.axis1.encoder

odrv0.save_configuration()

odrv0.axis1.requested_state = AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL

odrv0.axis1.controller.input_vel = 2

odrv0.reboot()